1. Режим управления "ДУ"

На главной вкладке нажмите кнопку  .

В окне браузера выведется Яндекс-карта с нанесенными на нее условными обозначениями светофорных объектов (СО) и служебной строкой в верхней части окна.

При запуске в левой части служебной строки расположена кнопка выбора режимов работы Арм-а. При её нажатии появляется выпадающее меню с предлагаемыми режимами работы.

1.1.Режим управления

При выборе этого режима пользователь может непосредственно управлять доступными светофорными объектами в системе. Для этого необходимо выбрать курсором нужный СО на карте.

На экране появится форма, содержащая с левой стороны кнопки с упрощенными изображениями номерных фаз и кнопка «Фазы ЗУ», с правой стороны расположены кнопки режимов «ОС», «ЛР» и «КУ». При нажатии на кнопку «Фазы ЗУ» происходит увеличение количества кнопок номерных фаз до 8-ми.  В нижней части формы прописывается текущее состояние светофора.

Яндекс-карта под формой остаётся подвижной.

СО переходит в режим смены фаз "СФ ДК".

Переключение перекрестка на нужную фазу или режим производится нажатием соответствующей кнопки. При этом изображение управляемого светофора на карте будет менять свой цвет в соответствии с изменением своего состояния. Текущее состояние СО также прописывается в нижней части формы.

Если во время работы нажать курсором в любое место на карте (т.е. за пределами формы) или нажать кнопку «✖» - форма закроется, но управляющие воздействие системы на светофор продолжатся, СО продолжит получать фазы. Прекращение режима "СФ ДК" производится лишь при нажатии кнопки «КУ».

Таким образом можно последовательно открыть несколько СО, которые потом будут находится в режиме "СФ ДК". Для прекращения режима смены фаз нужно вновь последовательно открыть светофоры и затем нажать кнопку «КУ». Закрыть все СО можно также при помощи перезагрузки текущей вкладки браузера.

1.2.Демонстрационный режим

При выборе этого режима пользователь может обучится и потренироваться управлению доступными светофорными объектами в системе. При этом запускается симулятор работы с СО, который не оказывает никакого реального физического воздействия на светофоры.

При запуске этого режима появится следующая картина:

Можно смело приступать к “работе”. По аналогии с предыдущим режимом нужно выбрать курсором нужный СО на карте и нажать на него.

На экране появится форма, содержащая с левой стороны кнопки с упрощенными изображениями номерных фаз и кнопка «Фазы ЗУ», с правой стороны расположены кнопки режимов «ОС», «ЛР» и «КУ». При нажатии на кнопку «Фазы ЗУ» происходит увеличение количества кнопок номерных фаз до 8-ми.  В отличии от предыдущего режима в верхней части формы будет указано, что это демонстрационный режим, а в нижней части не будет прописываться текущее состояние СО.

Если во время работы с выбранным СО нажать на Яндекс-карте на изображение другого перекрёстка появится следующее предупреждение:

Режим "СФ ДК" снимается при закрытии вкладки кнопкой.

Если необходимо, можно повторить действия для других перекрестков.

Для выхода из режима управления "ДУ " нужно закрыть текущую вкладку в окне браузера.